Приложение №1

Утверждена

решением земского

собрания Лубянского

сельского поселения

от 05 ноября 2013 г №18

Схема водоснабжения и водоотведения

Лубянского  сельского  поселения

муниципального района «Чернянский район»

Белгородской области

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1.  ПАСПОРТ  СХЕМЫ

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Лубянском сельском поселении

муниципального района «Чернянский район» Белгородской  области

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

3.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

3.2. Анализ существующих проблем

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

3.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

3.5. Перспективная схема водоснабжения

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

4.2. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы

7.2. Структура финансирования программных мероприятий

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район” Белгородской  области разработана на основании следующих документов:

- Закона Российской Федерации "О недрах" в редакции Законов Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3134-1, 25 декабря 1992 г. N 4229-1, Федерального закона от 3 марта 1995 г. N 27-ФЗ;

- Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ;

- Закона Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", Москва, 2002 г. (Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2002 года. Регистрационный номер 3399);

- СНиП 2.04 02-34 "Водоснабжение, наружные сети и сооружения". Москва, 1984 г. (Утверждены постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1984 г. N 123) с изменениями и дополнениями (постановление Госстроя СССР от 30 апреля 1986 г. N 52);

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества." Москву 2002 г. (Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 31.10.2001. Регистрационный номер 3011);

-федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»;

- федерального закона от 7.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Генерального Плана Лубянского  сельского поселения;

-Программы социально-экономического развития Лубянского сельского поселения ;

- материалы инвентаризации объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения по населенным пунктам Чернянского района;

- данные ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" о качестве питьевой воды;

- данные территориального управления по Белгородской области Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- отчетные данные недропользователей о ведении мониторинга подземных вод и выполнении условий лицензирования.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Лубянском сельском поселении муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные),  станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – индивидуальные септики

В условиях отсутствия денежных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств федерального, областного, местного бюджетов, средств потребителей при реализации федеральной Программы «Социальное развитие села», областной долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения чистой питьевой водой», а так же за счет инвестиционной Программы МУП «Водоканал» п.Чернянка.

Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов водопроводно-канализационного комплекса.

Схема  включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Лубянского  сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1.  ПАСПОРТ

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЛУБЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» НА ПЕРИОД 2014-2030 гг..

| Инициатор разработки схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области |
| --- | --- |
| Основные разработчики схемы | Отдел транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального района «Чернянский район», администрация Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области |
| Основные цели схемы | – обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года; – улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; -улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; – обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. -улучшение на этой основе здоровья населения; -восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения |
| Способы достижения цели (мероприятия) | -проведение геологоразведочных и геодезических работ; – реконструкция (модернизация) существующих водозаборных узлов; - строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; -обустройство зон санитарной охраны водозаборов; - строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Лубянского сельского поселения; - реконструкция (модернизация) объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; - рациональное использование ресурсов подземных вод, установка приборов учета подачи и приема воды; – обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |
| Сроки и этапы реализации схемы | Схема будет реализована в период с 2014 по 2030 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры: Первый этап строительства- 2014-2017 годы: -проведение геологоразведочных и геодезических работ для сел: Лубяное-Первое, Становое и х. Медвежье -изготовление проектно-сметной документации по реконструкции сетей водоснабжения в селах: Лубяное-Первое, Становое и х. Медвежье; -проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции сетей водоснабжения в селах: Лубяное-Первое, Становое и х. Медвежье; -изготовление проектно-сметной документации по строительству станции водоподготовки в селе Лубяное- Первое; -строительство станции водоподготовки в селе Лубяное- Первое; Второй этап строительства 2018-2025 гг: -реконструкция сетей водоснабжения в селах: Лубяное-Первое, Становое и х. Медвежье со строительством новых водозаборов и водонапорных башен; -реконструкция существующих водозаборных узлов; -строительство узлов водоподготовки; Третий этап строительства 2026-2030 гг: -строительство скважин; -изготовление проектно-сметной документации по строительству станций водоподготовки в селах: Лубяное-Первое, Становое и х. Медвежье строительство станций водоподготовки в селах: Лубяное-Первое, Становое и х. Медвежье.. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования для реализации Схемы составит: ____млн. рублей: - за счет средств федерального бюджета- ______ млн. рублей; - за счет средств областного бюджета - _____млн. рублей; - за счет средств местного бюджета- ______ млн. рублей; - за счет внебюджетных источников - _____ млн. рублей. Объемы расходов на выполнение Схемы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании районного бюджета на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации мероприятий схемы | 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов Лубянского сельского поселения. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории Лубянского сельского поселения. 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. 6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. |

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Лубянском сельском поселении муниципального района «Чернянский район» области.

Пояснительная записка

Муниципальное образование Лубянское сельское поселение расположено на северо-восточной окраине Чернянского района ,с центром поселения в селе с.Лубяное- Первое

Граница сельского поселения утверждена Законом Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и наделения их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района», принятого Белгородской областной Думой 9 декабря 2004 года № 159.

Лубянское сельское поселение  расположено в 35 км к юго-западу– п.Чернянка и в 150 км от областного центра – г.Белгород.

Северная граница Лубянское сельского поселения совпадает с Новореченским сельским поселением и Старооскольским районом.. На  востоке Лубянское  сельское поселение граничит с  Красненским  районом, на западе – с    Волотовским  сельским  поселением Чернянского раона, на юге- -с  Новооскольским районом       В состав Лубянского  сельского поселения входят  3 населенных пунктов общей площадью 4447 га :

- село Лубяное –Первое  центр поселения, удаленность от п. Чернянка 35 км;

- село Становое , расположенное в восточной части Лубянского сельского поселения на расстоянии 38 км то п.Чернянка;

- хутор Медвежье, расположенный в северной части сельского поселения;

Лубянское  сельское поселение представляет собой территорию общей площадью 4447 га.

Общая численность населения сельского поселения на 1.01.2013 года составляет – 532 человека.

Транспортная связь сельского поселения с городским поселением «Поселок Чернянка» осуществляется по автодороге местного значения, которая проходит через Волотовское, Андреевское,  Ездоческое сельские поселения. Ближайшая железнодорожная станция расположена на расстоянии 35 км.

Основу градообразующей базы Лубянского сельского поселения составляет 2  основных производственных объекта  ЗАО Агросоюз «Авида» и ОАО « Молоко Белогорья»

Сельскохозяйственное производство представлено ЗАО Агросоюз «Авида» и ОАО « Молоко Белогорья».

Аграрный сектор включает также в себя 5 крестьянско- фермерское хозяйств  и 208 личных подсобных хозяйства.

Основными направлениями деятельности хозяйств являются производство молока, выращивание крупного рогатого скота, выращивание зерновых и сахарной свеклы.

Климат на территории поселения умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Глубина залегания уровня  грунтовых вод колеблется от 0,6 до 1,3  м.

В Лубянском сельском поселении  жилая застройка представлена застройкой индивидуальными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда Лубянского сельского поселения составляет 14,924  тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 220 домов, из них 208 жилых домов, расположенных в с. Лубяное-Первое, с. Становое и х. Медвежье Уровень инженерного благоустройства населенных пунктов низкий (индивидуальные выгреба, колодцы), централизованы системы электроснабжения и газоснабжения.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Основным источником питьевого водоснабжения и основной доли производственного и сельскохозяйственного водоснабжения Лубянского  сельского поселения являются подземные воды.

Основные запасы используемых подземных вод приурочены к водоносным горизонтам в мело-мергельной толще турон-маастрихтского водоносного горизонта и к альб-сеноманским пескам. Добыча подземных вод для централизованного водоснабжения почти полностью, за исключением небольшого числа шахтных колодцев и родников, обеспечивается эксплуатацией водозаборных скважин.

В настоящее время на территории Лубянского сельского поселении имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение осуществляется от шести артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорные башни. Водоподготовка и водоочистка отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. По химическому составу воды пресные гидрокарбонатно-кальциевые и натриевые с минерализацией 0,5-0,8 г/л, общей жесткостью 5-6 мг-экв/л. По аналогии с ближайшими скважинами в воде может быть повышенное содержание железа от 0,7-1,0 до 2,5 мг/л и сероводорода. Природной геохимической особенностью подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Чернянского района является сверхнормативное содержание железа, часто обусловленное наличием железобактерий.  Бактерии коррозируют трубопроводы и выделяют окисленное железо в питьевую воду, что придает воде неприятную красно-коричневую окраску, ухудшает ее вкус, провоцирует аллергические реакции и раздражение кожи.

Основное развитие строительства скважин пришлось на семидесятые годы прошлого столетия. К настоящему времени износ большинства скважин достиг 70 - 80, а иногда и 100 процентов. Кроме того, на протяжении более 10 лет с конца 80-х до конца 90-х годов контроль за бурением новых скважин, ликвидацией аварийных, не подлежащих восстановлению и консервации неэксплуатируемых скважин на территории района, был утерян.

В связи с тяжелой экономической ситуацией в те годы многие скважины были заброшены. Повсеместное оставление водозаборных скважин бесхозными в течение длительного времени, без проведения работ по их консервации и ликвидации, как это требуется правилами эксплуатации водозаборов и предусмотрено нормативными документами, а также эксплуатация скважин, находящихся в аварийном состоянии, следует рассматривать как прямую угрозу загрязнения источников водоснабжения - подземных вод.

Ухудшающееся качество исходной воды на водозаборах на фоне практически повсеместного наличия бесхозных и аварийных скважин, находящихся в ненормативном санитарно-техническом состоянии, указывает на то, что необходимы срочные меры по восстановлению контроля за содержанием водозаборных скважин, приведению действующих скважин в нормативное состояние.

В связи с этим была проведена первичная инвентаризация источников водоснабжения (водозаборных скважин) по каждому населенному пункту Лубянского сельского поселения. Получены данные о состоянии источников водоснабжения на 1 января 2013 года, а также необходимые объемы строительства, ремонта и ликвидации их на период до 2030 года.

Срок эксплуатации многих водозаборных скважин составляет от 25 до 50 лет, в связи с чем они уже практически пришли в негодность. На данных скважинах отсутствуют зоны санитарной охраны. Требуется строительство новых водозаборных скважин в селах: Лубяное-Первое, Становое и х. Медвежье

В систему водообеспечения входит подъем подземной воды из скважины и далее к населенному пункту с помощью водонапорной башни. По данным проведенной инвентаризации на территории Лубянского  сельского поселения нет ни в одном населенном пункте: станций 2-го и 3-го подъема, емкостей для подземных вод (резервуаров на станциях подъема), станций водоочистки (в частности станции обезжелезивания). За период действия программы  предполагается  построить:  одну станцию водоподготовки со станцией водоочистки (в частности станция обезжелезивания в с. Лубяное-Первое).

Схемы водоснабжения сельских населенных пунктов  Лубянского  сельского поселения  представлены как раздельными системами водоснабжения, так и объединенными (водозабор с.Лубяное- Первое). Набор сооружений для водопроводных систем представлен одной - двумя водозаборными скважинами, водонапорной башней, чаще всего расположенной рядом со скважиной, и водопроводной сетью тупикового типа протяженностью первые километры. Кольцевая водопроводная сеть имеется только в с.Лубяное –Первое..

На территории Лубянского  сельского поселения, по данным проведенной инвентаризации, имеется 7 водонапорных башни, в том числе 6 муниципальных (100 процентов).

Так же как и скважины, основной объем водонапорных башен был построен в 70 - 80-е годы. Большинство водонапорных башен находится в неудовлетворительном состоянии и требуют либо реконструкции, либо замены на новые. Всего на период с 2014 по 2030 годы схемой предусмотрено строительство 6 новых водонапорных башен.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются МУП «Водоканал» п.Чернянка.

Данное предприятие  предоставляют весь спектр услуг водоснабжения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации, предприятия поселения, а также сезонное население.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1.  Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение

Водоснабжение Лубянского сельского поселения Чернянского района базируется на эксплуатационных запасах подземных вод повсеместно распространенных меловых отложений Альб-Сеноманского, Турон-Маастрихтского и Черноярско-Старооскольского водоносных  горизонтов. Основные водоносные горизонты в порядке значимости для водоснабжения:

- альб-сеноманский (глубина до воды – 14-120 м, удельный дебит – 0,26-3,8 л/с/м2);

- турон-маастрихтский )глубина до воды – 23-42 м, удельный дебит – 0,04-3,32 л/с/м2);

- черноярско-старооскольский (глубина до воды – 30-46 м, удельный дебит – 0,05-1,5 л/с/м2).

Все скважины базируются на питании альб-сеноманского водоносного горизонта, родники –  палеоген-неогенового горизонта.

Подземные воды формируются из инфильтрации атмосферных осадков, рек и перетока из вышезалегающих водоносных горизонтов и комплексов. Подземные воды эксплуатируемого водоносного горизонта имеет гидравлическую связь с вышезалегающими аллювиальными отложениями, поверхностными водами и подвержены поверхностному загрязнению.

Сеноман-альбский водоносный горизонт является одним из основных и перспективных водоносных горизонтов. Он является основным источником для централизованного водоснабжения.

Проблема качества на источниках централизованного водоснабжения ряда сел района обусловлена преимущественно слабой защищенностью эксплуатируемых в районе водоносных горизонтов в мело-мергельной толще и песках альб-сеномана в условиях значительной нагрузки территории источниками органического загрязнения – объектами животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции. Наиболее характерные отклонения качества исходной воды на водозаборах района от нормативных требований обусловлены природными гидрогеологическими особенностями: повышенное содержание кремния, железа, сероводорода. Остальные показатели соответствуют нормативным. Пределы жесткости находятся в благоприятном интервале – преимущественно от 5 до 7 мг-экв/дм3.

На период эксплуатации скважин согласно действующего СанПин 2.1.4.1074-04 и других нормативных актов должны быть предусмотрены 3 пояса зон санитарной охраны (ЗСО):

1 зона ЗСО колеблется от 30 до 60 м.;                     2 зона ЗСО колеблется от 69 до 141 м.

Охранные зоны третьего пояса рассчитаны с учетом того, что если за его пределами в водоносный горизонт поступят химические загрязнения, то они не достигнут водозабора в течение расчетного времени - 10 000 суток.

На водозаборных сооружениях согласно действующим нормативным документам СНиП 2.04.02 – 84, СанПиН 2.1.4.027-95  должны быть предусмотрены три пояса санитарной защиты: 1 –й пояс – строгого режима, 2 пояс – пояс ограничений хозяйственной деятельности, с целью исключения загрязнения подземных вод (устанавливается по бактериальным показателям) и третий пояс – по хозяйственным показателям.

На существующих водозаборных сооружениях Лубянского сельского поселения проект зон санитарной охраны источников водоснабжения  разработан только для с.Лубяное- Первое.

Постановлением главы местного самоуправления Чернянского района № 669 от 23 августа 2005 года, в муниципальную собственность поселений переданы все объекты водопользования. В собственность МО «Лубянское  сельское поселение» согласно акту приема-передачи муниципального имущества МО «Чернянский район» от 01 октября 2007 года переданы водопроводные сети, 6 скважин, 7 водонапорных башен.

Существующие сооружения водоснабжения Лубянского  сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности

| № п/п | Поселение | Скважины, шт. |  | Сети, км |  | Башни, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007г | 2013г | 2007г | 2013г | 2007г | 2013г |
| 1. | Лубянское сельское поселение | 6 | 6 | 20,5 | 20,5 | 8 | 7 |

Сводный перечень-реестр

объектов водопользования для питьевого и водохозяйственного

водоснабжения Лубянского  сельского поселения

Чернянского района Белгородской области в 2006г

Село Лубяное –Первое

| №№ п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Объем, м3 | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Башня, инв. №0095 | шт. | 1 | 1968 | 25 | Адм. Лубянское с/п |
| 2 | Башня, инв. №0096 | « | 1 | 1968 | 25 | « |
| 3 | Скважина, инв. №0093 | « | 1 | 1991 | 25 | « |
| 4 | Скважина, инв. №0094 | « | 1 | 1991 |  | « |
| 5 | Водопроводные сети | км | 16,05 |  |  |  |

Село Становое

| 1 | Башня инв.№0106 | шт. | 1 | 1994 | 25 | Адм. Лубянское с/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Башня инв.№0107 | шт. | 1 | 1975 | 25 |  |
| 3 | Башня инв.№2016 | « | 1 | 1991 | 25 |  |
| 4 | Скважина, инв.№0104 | « | 1 | 1984 |  | « |
| 5 | Скважина, инв.№0105 | « | 1 | 1981 |  |  |
| 6 | Скважина, инв.№2015 | « | 1 | 1991 |  |  |
| 7 | Водопроводные сети | км | 2,8 |  |  |  |

Хутор Медвежье

| 1 | Башня, инв.№0101 | шт. | 1 | 1975 | 25 | Адм. Лубянское с/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Башня инв.№0102 | « | 1 | 1991 | 25 |  |
| 3 | Скважина, инв.№0100 | « | 1 | 1991 |  | « |
| 4 | Водопроводные сети | км | 1,65 |  |  | « |

Водоснабжение .Лубянского сельского поселения централизованное, % обеспеченности центральным водоснабжением – 100 %.    Горячего водоснабжения нет.

Водообеспечение населенных пунктов Лубянского  с/п на 01.01. 2008г

| Наименование населенных пунктов | Кол-во насе-ления чел | Кол-во потре-бителей чел | Кол-во рабочих скважин | Кол-во водо-напор. башен | Протя-жен-ность сетей, км | Протяж ветхих сетей, км | Водо-потребление м3/сут |  | Обеспеченность по нормативам м3/сут |  | Дефицит обеспеч. водой, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | Насе-ления | всего | Насе-ления |  |
| Лубянского с/п | 570 | 412 | 6 | 8 | 20,5 | 20,5 | 64,14 | 48,83 | 64,14 | 48,83 | 80 |
| с.Лубяное -Первое | 417 | 289 | 2 | 3 | 16,05 | 16,05 | 46,8 | 33,43 | 32,4 | 33,43 | 69 |
| с.Становое | 70 | 58 | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | 7,84 | 6,8 | 6,5 | 6,8 | 83 |
| х.Медвежье | 83 | 65 | 1 | 2 | 1,65 | 1,65 | 9,5 | 8,6 | 7,2 | 8,6 | 76 |

Протяженность сетей водопровода в поселении с 2006 по 2013 г.г.  не увеличилось. Отмечается высокая степень изношенности водопроводных сетей – 39 %. Изношено 20,5 км сетей.

Водообеспечение населенных пунктов Лубянское  с/п на 01.01. 2013г.

| Наименование населенных пунктов | Кол-во насе-ления чел | Кол-во потре-бителей чел | Кол-во рабочих сква-жин | Кол-во водо-напор. башен | Протя-жен-ность сетей, км | Протяж ветхих сетей, км | Водопотребление м3/сут |  | Обеспеченность по нормативам м3/сут |  | Дефицит обеспеч. водой, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | Населения | всего | Насе-ления |  |
| Лубянского с/п | 532 | 385 | 6 | 7 | 20,5 | 20,5 | 72,35 | 59,1 | 72,35 | 59,1 | 82 |
| с.Лубяное -Первое | 403 | 272 | 2 | 2 | 16,05 | 16,05 | 54,8 | 41,9 | 54,8 | 41,9 | 77 |
| с.Становое | 62 | 46 | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | 8,45 | 7,0 | 8,45 | 7,0 | 83 |
| х.Медвежье | 67 | 54 | 1 | 2 | 1,65 | 1,65 | 9,1 | 8,3 | 9,1 | 8,3 | 91 |

Сводный перечень-реестр

объектов водопользования для питьевого и водохозяйственного

водоснабжения Лубянского  сельского поселения

Чернянского района Белгородской области в 2013г

Село Лубяное - Первое

| № п/п | Наименование объектов | Ед. измер. | Количество | Год ввода в эксплуатацию | Балансодержатель | Основание передачи на баланс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Башня, «Центр -1» | шт. | 1 | 1968 | От конк.управл. | Акт от 15.12.2011г. |
| 2 | Башня, «Центр-2» | « | 1 | 1968 | « | « |
| 3 | Скважина, «Центр -1» | « | 1 | 1991 | « | « |
| 4 | Скважина, «Центр -2» | « | 1 | 1991 | « | « |
| 5 | Водопроводные сети | км | 16,05 |  |  |  |

Село Становое

| 1. | Башня « Придорожье» | шт. | 1 | 1994 | От конк.управл. | Акт от. 15.12.2011г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Башня «Россошки» | шт. | 1 | 1975 | « | « |
| 3. | Башня « Хутор» | « | 1 | 1991 | « | « |
| 4. | Скважина, « Придорожье» | « | 1 | 1984 | « | « |
| 5. | Скважина, «Россошки» | « | 1 | 1981 | « | « |
| 6. | Скважина, « Хутор» | « | 1 | 1991 |  |  |
| 7. | Водопроводные сети | км | 2,8 |  |  |  |

Хутор Медвежье

| 1. | Башня, «Родник-1» | шт. | 1 | 1975 | От конк.управл. | Акт от 15.12.2011г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Башня «Родник-2» | « | 1 | 1991 | « | « |
| 3. | Скважина, «Родник» | « | 1 | 1991 | « | « |
| 4. | Водопроводные сети | км | 1,65 |  | « | « |

Для улучшения технического состояния и эксплуатации действующих объектов водоснабжения муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» Чернянского района проводился текущий ремонт артезианских скважин, водопроводных сетей, водоразборных колонок на территории Лубянского  сельского поселения.

Недостатки существующих водопроводных сетей.

1.Вся водопроводная сеть, кроме с.Лубяное – Первое , является тупиковой.

2.Большая изношенность сетей. Изношенность сетей приводит к потерям в виде утечек не учтенного расхода воды. Наряду с острой проблемой износа основного оборудования водозаборных сооружений, была и остается на сегодняшний день проблема обеспечения санитарных требований и обеспечение подачи населению качественной воды.

На территории Лубянского  сельского поселения расположен 1 колодец общего пользования. Инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с водным фактором нецентрализованного водоснабжения не зарегистрировано. В рамках программы «Родники Белогорья» необходимо провести обустройство  родника и колодцев.

Все скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды. Устройствами для учета поднимаемой воды оборудованы только скважины с.Лубяное- Первое..

Данные лабораторных анализов воды на  территории Лубянского  сельского поселения приведен в таблице.

Данные лабораторных анализов качества воды

| № п/п | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВЗУ №4 |  | ВЗУ №1 |  |
|  |  |  |  | №6 | №7 | №1 | №2 |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | Не более 7,0 | 6,8 | 7,3 | 8,7 | 8,5 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | мг О/л | Не более 5,0 | 1,88 | 1,88 | 1,48 | 1,44 |
| 3 | Фториды (F-) | мг/л | Не более 1,5 | 0,59 | 0,61 | 0,24 | 0,23 |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/л | Не более 0,3 | 1,7 | 0,5 | 2,4 | 2,6 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | 5,14 | 7,28 | 13,29 | 22,03 |
| 6 | Марганец | мг/л | Не более 0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 7 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 | 9,05 | 11,09 | 34,28 | 32,44 |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/л | Не более 0,001 | <0,0005 | <0,0005 | - | - |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/л | Не более 45,0 | 0,42 | 0,39 | 0,11 | 0,11 |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/л | Не более 2,0 | 0,72 | 0,84 | 0,272 | 0,291 |
| 11 | Никель (суммарно) | мг/л | Не более 0,1 | <0,05 | <0,05 | - | - |
| 12 | Свинец (суммарно) | мг/л | Не более 0,03 | <0,001 | <0,001 | - | - |
| 13 | Цинк (суммарно) | мг/л | Не более 5,0 | 0,013 | 0,039 | - | - |
| 14 | Медь (суммарно) | мг/л | Не более 1,0 | <0,005 | <0,005 | - | - |
| 15 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 | 7,25 | 7,27 | 7,47 | 7,48 |
| 16 | Цветность | градусы | Не более 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | Привкус | баллы | Не более 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Запах | баллы | Не более 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Водоотведение

В Лубянском сельском поселении отсутствует система водоотведения жилой и общественной застройки. Население использует септики и выгребные ямы для канализования частной застройки. Отсутствие очистных сооружений влияет на окружающую среду. Это особенно касается подземных источников питьевой воды.

Выводы:

1.    Отбор воды осуществляется из артезианских скважин. На территории сел: Лубяное- Первое, Становое, х. Медвежье  требуется строительство новых скважин.

2.    Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию  железа и жесткости.

3.    Станций водоподготовки не имеется на всей территории Лубянского  сельского поселения.

4.    Водопроводная сеть на территории сел: Лубяное- Первое, Становое, х. Медвежье  имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки.

5.     Водонапорные башни находятся в неудовлетворительном состоянии и требуется установка новых.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3.  Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения на период до 2030 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Лубянского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2030 года и подключения 100% населения Лубянского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Лубянского  сельского поселения принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом нормативов водопотребления населения, утвержденных для Чернянского района. Нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ – 250 л/чел. в сутки

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания,  рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

-  общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

-  спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

-  предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 30 л/с; для коммунально-производственных объектов – 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 – в жилых зонах, 1 – в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Вода на пожаротушение хранится в водонапорных башнях.

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя  50л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки.

Суммарное водопотребление Лубянского  сельского поселения

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м³/сутки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества |  |  |  | технической |  |  |
|  |  | исх. год 2014 | I этап 2014-2017 годы | 2 этап 2018-2025 годы | Расчетный срок – 2030г | I этап 2014-2017 годы | 2 этап 2018-2025 годы | Расчетный срок – 2030г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Лубянского сельского поселения  на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства –  _____________тыс. м³/сут.;

- на 2 этап строительства – _____________ тыс. м³/ сут.

- на расчетный срок строительства  – ___________ тыс. м³/сут.;

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства – ____________ тыс. м³/сут.;

- на II этап строительства – ___________ тыс.м³/сут.

- на расчетный срок строительства – __________ тыс. м³/сут.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артезианской скважины и водонапорной башни;

- артезианской скважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции  второго подъема.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть  водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Лубянского сельского поселения планируется:

- провести реконструкцию сетей водоснабжения в селах: Лубяное - Первое, Становое, х. Медвежье;

-выполнить строительство станции водоподготовки, станции обезжелезивания, насосной станции второго подъема с подземными резервуарами чистой воды для с.Лубяное-Первое;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

Схема будет реализована в период с 2014 по 2030 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства-  2014-2017 годы:

-проведение геологоразведочных и геодезических работ для сел: Лубяное - Первое, Становое, х. Медвежье;

-изготовление проектно-сметной документации по реконструкции сетей водоснабжения в селах: Лубяное - Первое, Становое, х. Медвежье;

-проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции сетей водоснабжения в селах: Лубяное - Первое, Становое, х. Медвежье;;

-изготовление проектно-сметной документации по строительству станции водоподготовки в селе Лубяное -Первое;

-строительство станции водоподготовки в селе Лубяное- Первое;

Второй этап строительства 2018-2025 гг:

-реконструкция сетей водоснабжения в селах: Лубяное - Первое, Становое, х. Медвежье со строительством новых водозаборов и водонапорных башен;

-реконструкция существующих водозаборных узлов;

-строительство узлов водоподготовки;

Третий этап строительства 2026-2030 гг:

-строительство скважин;

-изготовление проектно-сметной документации по строительству станций водоподготовки в селах:  Лубяное - Первое, Становое, х. Медвежье

- строительство станций водоподготовки в селах:  Лубяное - Первое, Становое, х. Медвежье..

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Лубянского  сельского поселения будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность  в воде на конец расчетного периода (2030 год) должна составить _________ тыс. м³/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

Первый этап строительства-  2014-2017 годы:

-проведение геологоразведочных и геодезических работ для сел: Лубяное - Первое, Становое, х. Медвежье;;

-изготовление проектно-сметной документации по реконструкции сетей водоснабжения в селах: Лубяное - Первое, Становое, х. Медвежье;;

-проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции сетей водоснабжения в селах: Лубяное - Первое, Становое, х. Медвежье;;

-изготовление проектно-сметной документации по строительству станции водоподготовки в селе Лубяное -Первое;

-строительство станции водоподготовки в селе Лубяное- Первое;

Второй этап строительства 2018-2025 гг:

-реконструкция сетей водоснабжения в селах: Лубяное - Первое, Становое, х. Медвежье со строительством новых водозаборов и водонапорных башен;

-реконструкция существующих водозаборных узлов;

-строительство узлов водоподготовки;

Третий этап строительства 2026-2030 гг:

-строительство скважин;

-изготовление проектно-сметной документации по строительству станций водоподготовки в селах:  Лубяное - Первое, Становое, х. Медвежье;

- строительство станций водоподготовки в селах:  Лубяное - Первое, Становое, х. Медвежье..

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-200 мм общей протяженностью 20,5 км.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 100 до 250мм. Общая протяженность сетей составит  20,5 км.

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объѐм финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей  Схемы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением еѐ мероприятий. К таким расходам относятся:

-  проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учѐтом всех вышеперечисленных составляющих.

За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведѐнным в Схеме с учѐтом пересчитывающих коэффициентов.

Всего инвестиций на 2014-2030 годы необходимо _______ тыс.руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения ___________ тыс.руб., (с учетом указанного уровня инфляции).

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы  предполагается не только за счет средств коммунального предприятия, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, на реализацию мероприятий Схемы  составит всего ___________ тыс. рублей, в том числе

2014-2017гг. - _____________тыс.руб.

2018-2025 гг.- _____________тыс.руб.

2026-2030 гг. -_____________тыс.руб.

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2012-2022 годах составляет:

-     всего        - _________ тыс. рублей

-     в том числе:

- федеральный бюджет - __________ тыс.руб.

- областной бюджет - __________ тыс.руб.

- местный бюджет -         ___________тыс. рублей;

- внебюджетные источники   - ________ тыс. рублей

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

В результате реализации настоящей Схемы:

- потребители будут обеспечены коммунальными  услугами  централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация Схемы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Лубянского сельского поселения   в необходимых объемах и надлежащего качества на период 2014 – 2030 г.г..

Приложение 1

Мероприятия
программы по развитию систем водоснабжения Лубянского  сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов               (организационный план)

1 этап 2014-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1.1 | Проведение геолого-разведочных и геодезических работ для с.Лубяное- Первое | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Изготовление ПСД по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения с.Лубяное -Первое» | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проведение государственной экспертизы ПСД по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения с.Лубяное -Первое» | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение геолого-разведочных и геодезических работ для с.Становое | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Изготовление ПСД по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения с.Становое» | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение государственной экспертизы ПСД по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения с.Становое» | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение геолого-разведочных и геодезических работ для х.Медвежье | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Изготовление ПСД по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения х.Медвежье | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Проведение государственной экспертизы ПСД по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения х.Медвежье | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |

Мероприятия
программы по развитию систем водоснабжения Лубянского  сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов  (организационный план)

2 этап 2018-2025 года

|  | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

водоснабжение

| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения с.Лубяное- Первое | Скв. км В/б | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения с.Становое | Скв. км В/б | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения х.Медвежье | Скв. км В/б | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия
программы по развитию систем водоснабжения Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов   (организационный план)

3 этап 2026-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1.1 | Изготовление ПСД по строительству станции водоподготовки в с. с.Лубяное -Первое | м³/сут | Улучшение качества водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Строительство станции водоподготовки в с.Лубяное -Первое | м³/сут | Улучшение качества водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление ПСД по строительству станции водоподготовки в с.Становое | м³/сут | Улучшение качества водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство станции водоподготовки в с.Становое | м³/сут | Улучшение качества водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление ПСД по строительству станции водоподготовки в х.Медвежье | м³/сут | Улучшение качества водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство станции водоподготовки в х.Медвежье | м³/сут | Улучшение качества водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |

Приложение  2

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Лубянского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов  (финансовый план)

1 этап 2014-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |

водоснабжение

| 1.1 | Проведение геолого-разведочных и геодезических работ для с. с.Лубяное -Первое |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Изготовление ПСД по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения с. с.Лубяное -Первое» |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проведение государственной экспертизы ПСД по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения с. с.Лубяное -Первое» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение геолого-разведочных и геодезических работ для с.Становое |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Изготовление ПСД по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения с.Становое» |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение государственной экспертизы ПСД по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения с.Становое» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение геолого-разведочных и геодезических работ для х.Медвежье |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Изготовление ПСД по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения х.Медвежье |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Проведение государственной экспертизы ПСД по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения х.Медвежье |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство станции водоподготовки в с.Лубяное - Первое |  |  |  |  |  |

Продолжение Приложения 2

Мероприятия

по развитию систем водоснабжения и водоотведения  сельского поселения Лубянское , направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (финансовый план)

2 этап 2018-2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) Обоснование стоимости работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |

водоснабжение

| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения с .Лубяное -Первое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения с.Становое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения х.Медвежье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия
программы по развитию систем водоснабжения Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (финансовый план)

3 этап 2026-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1.1 | Изготовление ПСД по строительству станции водоподготовки в с. Лубяное-Первое |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Строительство станции водоподготовки в с. с.Лубяное- Первое |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление ПСД по строительству станции водоподготовки в с.Становое |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство станции водоподготовки в с.Становое |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление ПСД по строительству станции водоподготовки в х.Медвежье |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство станции водоподготовки в х.Медвежье |  |  |  |  |  |  |